| oxidante | Potencial de rendimiento | pro | cons | metales | densidad | Uso previo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O2 | alto | • Estándar de la industria aeroespacial. • Excelente rendimiento general. • No es tóxico en sí mismo. | • Requiere criogenia extrema • Se evapora con el tiempo en los tanques. • Alto riesgo de incendio con materiales orgánicos. | Acero Inoxidable (304/316), Aluminio (6061-T6/2219), Cobre/Monel/Inconel (en zonas de fricción/válvulas). Exige cero grasa. | 1.14 g/cm³ | Satruno V, space X |
| H2O2 | moderado-alto | • Líquido a temperatura ambiente. • Puede usarse como monopropelente (descomposición fácil). • Menor huella logística que los criogénicos. | • Extremadamente sensible a impurezas y contaminación. • Requiere tanques especiales pasivados. • Densidad energética inferior al LOX. | Aluminio de alta pureza (>95%, ej. 1060), Acero Inoxidable (304L/316L) pasivado. Prohibido cobre y latón. | 1.44g/cm³ | Bell Rocket Belt (su uso en v2 fue para mover las motobombas del cohete) |
| NO2/N2O4 | moderado | • Estorable a temperatura ambiente a largo plazo. • Hipergólico (enciende al contacto con el combustible sin chispa). | • Altamente tóxico y cancerígeno. • Vapores mortales en caso de fugas. • Corrosivo para muchos componentes. | Acero Inoxidable (304L/316L), Monel, Inconel, Titanio (requiere ambiente seco). | 1.45 g/cm³ | Motor de acenso y desnecso del modulo apolo |
| HNO3 | moderado | • Estorable a temperatura ambiente. • Buena estabilidad relativa en almacenamiento adecuado con inhibidores. | • Corrosividad devastadora (destruye metales y tejidos rápidamente). • Emisión de vapores ácidos muy peligrosos. | Acero Inoxidable (304L/316L), aceros con alto contenido de silicio, Aluminio (solo para ácido fumante blanco y muy concentrado). | 1.50 g/cm³ | Cohetes aerobee |
| O3 | Muy alto | • Energía y rendimiento teórico superior al oxígeno convencional | • Inestabilidad extrema (detonación espontánea). • Imposible de almacenar o licuar de forma segura. • Oxidante hiper-agresivo que destruye los materiales del motor. | Ninguno aplicable en la práctica (destruye los materiales y detona espontáneamente ante cualquier contacto metálico reactivo). | 3.03 g/cm³ | Nunca usado |

| combustible | pro | cons | Potencial de rendimiento | Usos previos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alchol C6H12O6 | • Fácil manejo y almacenamiento a temperatura ambiente. • Menor toxicidad que otros combustibles. • Históricamente probado (usado en los V-2). | • Menor impulso específico comparado con el metano o hidrógeno. • Deja residuos de carbón (coquización) si el enfriamiento del motor falla | moderado | V2 cohetes r1 y r2 |
| Metano CH4 | • Excelente rendimiento y menor tendencia a formar hollín (limpio). • Puede producirse teóricamente en Marte (In-Situ Resource Utilization). • Estado líquido compatible con sistemas modernos (como SpaceX Starship). | • Criogénico -161°C requiere aislamiento térmico. • Gas a temperatura ambiente (necesita presurización o licuefacción). | alto | Space X |

Singh, H., & Shekhar, H. (2016). Solid Rocket Propellants: Science and Technology Challenges. The Royal Society of Chemistry.

Sutton, G. P., & Biblarz, O. (2017). Rocket Propulsion Elements (9th ed.). John Wiley & Sons.